施工架作業安全

主要機械設備：固定式起重機、移動式起重機 重要危害： 只要您使用施工架，就要注意這些危害會造成勞工傷亡！ 一、墜落 二、物體飛落 三、倒塌 ․小心！墜落危害就在您身邊 ․施工架拆除人員未使用安全帶尤易發生墜落 行政院勞工委員會北區勞動檢查所關心您們的安全及健康

註一：本表歡迎翻印，張貼傳送貴單位或其他單位主管人員、勞工週知。                                            編號4-10

註二：本所網站（網址：WWW.NLIO.GOV.TW）另提供其他安全衛生訊息，請多運用。

註三：您若有任何疑問，請電本所營造業組（02）23213511-502

◎作業前、作業中與作業後請注意是否已採取下列危害防止措施： 一、施工架作業所產生的開口很多，一般容易被人忽略，是屬於墜落危害的高危險環境，請採取下列墜落防止措施： 1.施工架與結構體間之開口應舖設狹長型安全網以防人員墜落。 2.高差超過1.5M之場所應設置供勞工安全上下之階梯。 3.施工架組裝、拆除應架設高1.1M之9 mm鋼索安全母索，且施工架組配作業主管應在現場監督，使組裝、拆除人員一律使用安全帶及安全帽。 二、您知道使用、組裝及拆除施工架時容易發生物體飛落危害嗎？請採取下列物體飛落防止措施。 - 有鄰近或跨越工作走道部份應設置斜籬或安全網。 - 從事吊裝施工架之危險性機械進場前需作門禁管制，檢查吊車、操作人員、吊掛作業人員之合格證，吊鉤防滑舌片及過捲防止裝置，合格後方可進場。 三、大規模的施工架倒塌就以往的經驗都會造成嚴重的傷亡，如果您不希望成為社會新聞頭版焦點，請確實採取下列防止措施： - 由專業人員依結構力學原理妥為設計，並據以構築。 - 不得置放鋼筋等超過施工架荷重限制之重物。除非於設計時已考量，否則不得於施工架上設置動力機械設備、升降裝置、混凝土輸送管。 - 架材之按裝、鬆弛狀況？架材是否損傷？基腳之下沈、滑動之狀況？三角托架螺栓是否固定確實？是否因外牆施工有不當切除繫牆桿之情形？固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀況？以上重點應每週列表檢查。 - 組立時應在垂直向小於5.5M、水平向小於7.5M之位置以繫牆桿與結構物妥實連接。 - 拆除施工架時，施工架應隨該層繫牆桿逐層拆除，不得先行拆除下層繫牆桿。 未經施工架承攬人及原事業單位許可，不得剪斷繫牆桿。